技

术

要

求

项目名称：数字化工厂集控大屏项目

一、规定事项

本技术要求依法签订，经当事人认可，法定代表或代理人签字后生效，具有法律效力。

技术要求如因故需要变更，经当事人各方协商一致后，可以订立补充或修改的书面协议，各方签字盖章作为协议的补充文件，具有同等法律效力。

项目完成后，合同双方当事人一起按本技术要求规定的各项条款进行验收。

本技术要求发生纠纷，应友好协商解决，如经调解协商不成，当事人双方可依据协议约定或补充协议向仲裁机构申请仲裁。

本技术要求作为本项目商务合同的附件，同商务合同同时生效。

本技术要求正本一式两份，甲方乙方各持一份。

二、工程概述

甲方向乙方定制购买  集控大屏  ，在加西贝拉压缩机有限公司安装使用，双方就设备规格、技术要求、安装调试、验收、人员培训和售后服务等内容进行了协商，达成本协议。

双方施工范围包含：集控大屏，数量2块，（幅面比例（参考）：16:8，尺寸（参考）：①5.12*2.56；②4.16x2.08），包括设备及配套零部件、安装，详见下表：

| 序号 | 内容 | 乙方 | 甲方 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案及图纸设计 | ● |  | *在投标文件中必需提供效果图和大屏尺寸 |
| 2 | 方案及图纸审查 |  | ● |  |
| 3 | 设备加工制作 | ● |  |  |
| 4 | 输出捆包(透明、封箱) | ● |  |  |
| 5 | 包装运输 | ● |  |  |
| 6 | 吊装 | ● |  |  |
| 7 | 安装工程 | ● |  |  |
| 8 | 安装监督 | ● | ● |  |
| 9 | 二次配电 | ● |  | 甲方配电柜在工程近处，乙方负责从配电柜至设备的二次配电 |
| 10 | 电路信号配合装线工程 |  | ● |  |
| 11 | 设备测试 | ● | ● |  |
| 12 | 设备验收 | ● | ● |  |
| 注：大屏尺寸为初步确定，具体尺寸根据场地情况在方案设计时可适当调整。 |  |  |  |  |

三、设备技术要求

3.1 大屏技术要求：

大屏（无缝拼接）由屏体、配电箱、框架、拼接控制器、信号输入\输出卡等组成，支持单幅画面、多幅画面、画中画等方式显示。

3.1.1 系统显示模式

大屏幕显示系统可以完成各种显示模式，用以显示用户的各种输入信号。具体模式可根据用户需要进行制定。

3.1.2 全屏显示，高分辨率应用

显示屏在多屏处理系统的驱动下形成一个超高分辨率的统一显示平台，既可以整墙显示超高分辨率的大型完整的网络图形，也可以方便快捷的实现显示标语、欢迎词或高分辨率的演示图片。

3.1.4 功能分区显示模式

整个显示系统可以根据系统分工，划分相应的显示区域，各分区独立控制。各系统图像只在本系统的显示分区内进行任意缩放和漫游显示，从而保证各系统之间工作的独立性。系统管理员具有所有用户的控制权限，需要时系统管理员可进行跨区域显示或全屏显示，所有功能均能够方便快捷的实现。

3.1.4.1 视频信号显示

支持全制式视频输入信号，视频监控信息、摄像机、录像机、大小影碟机、触摸一体机，彩色实物投影仪等各类视频信号源均可接入高清混合矩阵或者直接接入多屏处理器，信号经处理后以窗口的形式在LED显示屏上任意位置任意移动、无级缩放、跨屏或者重叠等。

3.1.4.2 各业务端数据分区显示

将关键数据单独生成显示模块，通过视频服务器调用，统一重新生成高分辨率画面，经多屏处理器采集处理后以数据模块形式在拼接墙上快速显示；并且显示窗口在统一大分辨率底图上，可以任意缩放、跨屏移动、叠加或全屏显示等。

3.1.4.3 网络信号的显示

通过虚屏软件，可方便的实现Netview虚屏可方便的实现Netview虚屏可方便实现NETWIEW虚屏，显示支持整屏显示应用。用户工作组计算机上的各种高分辨率大面积应用程序或者图像，可以快速清晰的在大屏幕上显示。

3.1.4.4 各类信号混合显示

视频信号、计算机信号、网络计算机信号均可同时在拼接墙上以各自方式显示，互不干扰。或者把拼接墙根据应用系统的需要，进行分区域显示和控制。

3.2 大屏技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 显示屏 | - *规格：采用室内高清全彩LED显示屏，点间距=2mm；像素密度为：250000Dots/㎡。 - LED显示屏像素由1R1G1B构成，成像原理由LED主动发光，封装形式：SMD1515黑灯，灯区合一； - 拼缝技术：具有拼缝微调节机构，保证拼缝精度达到0.1mm 以下，表面平整度无明显缝隙，整屏拼接无亮暗线； - 刷新频率：≥3840Hz； - 灰度等级：65536级，16bit； - 显示颜色：43980亿种； - 离散失控点＜0.0001，出厂时为0； - 盲点率＜0.0003，出厂时为0； - 屏幕水平视角：140±10度，屏幕垂直视角：130±10度； - 散热方式：自然散热，箱体、电源均为无风扇静音设计； - 对比度 ：6000:1； - 工作温度（℃）、湿度（RH）： -20~40、10~ 65%无结露； - 供电电压：AC110~240V（50~60Hz）； - 屏体挂墙安装含钢架总厚度≤120mm； - 维护方式：前维护，模组、电源、控制系统同时可从前面拆卸、安装，支持带电维护，热插拔； - 图像调节：0-100%可调，具有对比度、色调、色饱和度、灰度校正系数、色彩范围、图像变倍、单模组亮度调节等； - 多点测温控制：具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命； - 电源温度控制：具有电源温度控制功能，避免电源因温度过高导致失效； - 产品支持YPbPr,PAL/NTSC,S-Video,HDMI,VGA,SDI,DVI,BNC,DP信号输入； - *无障碍运行：屏体寿命不小于80000小时，平均无故障运行时间不小于10000小时，平均修复时间10分钟： - *使用寿命：≥150000H； - 屏体噪音不大于8db，屏体1米噪声小于5db； - 防静电：产品具有静电保护线路，装配静电保护器件； - 提供LED显示屏厂家授权及售后服务承诺函。 | 23.35 | ㎡ |
| 2 | LED 显示屏 控制器 | - 输入：1×SDI、1xVGA、 1xCVBS、 1xDVI、2xHDMI； - 输出：6x网口、DVIx1（监视）； - 图层数量：3+1路OSD； - 场景数量：最多可支持10个场景； - USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； - 带载能力：最大带载390万、横向最大4096、纵向最大4096； - 供电电压：AC100-240V-50/60HZ； - 视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 - 视频源位深：8/10/12bit； - 支持液晶面板显示，支持逐点校正技术； - 支持脱机连屏，快捷设计； - 支持手动调节显示屏亮度，方便快捷； - 提供LED显示屏厂家授权及售后服务承诺函。 | 2 | 套 |
| 3 | LED 显示屏 接收卡 | - 单卡输出32组RGB数据； - 单卡带载像素512×384； - 支持RCFG文件备份与回读； - 支持温度监控，支持液晶模块显示； - 支持网线通讯状态检测； - 支持供电电压检测； - 支持校正数据自动读取； - 支持逐点亮色度校正； - 支持接收卡预存画面设置； - 符合欧盟RoHs标准； - 提供LED显示屏厂家授权及售后服务承诺函。 | 72 | 套 |
| 4 | LED 播控软件 | - 支持视频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件的播放； - 支持Word、Excel、PPT的显示； - 支持时钟、计时、天气预报的显示； - 支持外部视频信号（TV、AV、S-Video）的播放； - 支持多页面多分区的节目编辑，提供视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画； - 支持对LED大屏幕的手工、相机逐点校正，兼容其它专业校正设备采集的校正数据。 | 2 | 套 |
| 5 | LED 配电系统 | 智能配电系统主配件采用德力西、正泰等知名品牌； - 配电系统具有远程控制功能； - 具有供电指示功能； - 具有过流、短路、断电等多种保护功能，可自动处理各种应急情况； - 具有定时自动开关屏的功能，可实现无人留守； - 具有多路输出和延时上电的功能。 | 2 | 台 |
| 7 | LED 显示屏 控制电脑 | - *CPU：i5-7500及以上； - 主板：主芯片不低于Intel X99，标准ATX；扩展槽：1个DVI、1个DP、≥1个PCIE*16、≥2个PCIE*1； - 内存：8GB； - 硬盘：1TB，SATA3接口，7200rpm，缓存容量64MB+128GB SSD固态硬盘（M.2接口）； - 显卡：2G或以上独立显卡，支持HDCP功能， - 网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡； - 声卡：集成5.1声道声卡； - 电源：500W电源； - 显示器：21英寸，支持1920*1080分辨率，输入支持DVI接口输入； - 机箱：标准MATX机箱，容积20L，顶置开关； - 键鼠：防水键盘、光电鼠标； - 配套电脑桌椅2套。 | 2 | 台 |
| 8 | LED 显示屏 钢结构 | 采用前安装方式： - 屏体框架钢结构，采用前安装方式，不锈钢包边； - 主受力结构均采用国标镀锌钢材； - 背部方通尺寸为50X50,所有钢构件厚度不小于1.5 mm，施工前提供钢材料合格证明，甲方现场检查合格方可施工。 | 2 | 套 |
| 9 | 安装调试 | 安装、调试、边框装饰、使用和维护培训 | 1 | 项 |
| 10 | 备品备件 | 模组（1块）、电源（1块）接收卡(1张）IC、LED灯、备品卡若干。 | 1 | 项 |

四、技术资料

- 设备使用说明书（中文）                             1份

- 设备备品清单                                       1份

- 合格证、保修卡                                     1套

五、安全和环保

5.1 各设备、设施符合国家有关安全、环保法规要求，所有设备有可靠的保护接地。乙方针对所提供的设备有合理的安全防护设计，包括并不限于具有相应的防护装置和醒目的安全警示标志。

5.2 安全电压应符合GB3805标准要求。

5.3 机械设备防护安全应符合GB8196标准要求。

5.4 环境卫生保护应符合ROHS标准要求；ROHS

5.5 符合其它强制性国家标准要求。

5.6能在额定负载情况下连续地正常工作，过载时会启动过载保护功能，电气负荷和结构承重负荷符合国家相关标准和规定。

六、验收

6.1 试运行

乙方按照技术协议及双方约定完成项目配置，由乙方自检合格确认达到试运行条件，经甲乙双方共同确认已达到试运行条件后，开始试运行：

6.1.1 试运行周期：一个月；

6.1.2 试运行过程判定原则：

6.1.2.1 试运行过程中发生故障，判定为试运行不合格。试运行不合格允许乙方进行整改，整改完成后进入加时试运行一个月；

6.1.2.2 加时试运行过程中发生故障，判定为加时试运行不合格。整改完成后进入下一个加时试运行阶段，加时试运行合计不超过3次，否则判定为产品不合格。

6.1.3 经以上试运行未出现试运行或加时试运行不合格，乙方可向甲方提交验收申请，并提交相应竣工资料，7日内甲方组织验收，乙方配合进行；

6.1.4 验收时如发现所交付的产品非原厂正品、数量缺少或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、更换产品的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

6.1.5如质量验收合格，甲方出具质量验收报告

6.2 故障处理

试运行（生产验收）期间，乙方在接到设备故障信息反馈后2小时内提供解决方案，需现场维修的需在48小时内赶赴现场。

七、保修、售后服务

为保证甲方能正常使用合同设备，乙方承诺：

7.1 质保期：本项目涉及产品乙方提供二年免费质保服务。超出质保期后，乙方提供有偿维修或者替换服务。

7.2 保修期内的服务：

7.3 合同产品出现故障不能正常工作时，乙方在接到甲方通知后，响应时间不超过2小时，通过远程诊断、电话或Internet网上技术咨询、或12小时内赶到甲方故障现场，须在24小时内解决问题。否则，给甲方造成的直接损失，由乙方承担。

7.4 保修期后技术服务：保修期满后，乙方继续免费提供技术咨询和热线指导排除故障。

7.5 设备培训：设备调试完成后，乙方技术人员提供为期3天的免费设备培训，内容含设备主要结构、工作原理、日常保养、故障排查四大内容。